Programa de
Gerenciamento
de Riscos

PGR - NR 01

Portaria nº 1.419, de 24 de Agosto de 2024

Inventário de Riscos e Plano de Ação

Nome da Empresa: xxxxxxxxxxxxxxxx

Estabelecimento: xxxxxxxxxxxxxxxx

Vigência: xx/xx/xxxx

Quadro de Atualizações do Programa

O seguinte quadro relaciona as atualizações feitas a este Programa rastreadas pela versão.  Utiliza-se para descrever mudanças e acréscimos cada vez que for republicado. A descrição deve incluir a maior quantidade possível de detalhes das mudanças.

| Alteração | Motivo da Revisão do PGR | Data |
| --- | --- | --- |
| 00 | Elaboração inicial | xx/xx/xxxx |

1 - Identificação da Empresa	5

2 - Identificação do Estabelecimento	5

3 - Quantitativo Total de Empregados	5

4 - Dados do Programa	6

5 - Introdução	7

6 - Objetivo	8

7 - Documento	10

8 - Inventário de Riscos Ocupacionais	10

9 - Plano de Ação	10

10 - Definição das Responsabilidades	11

11 - Abrangência	13

12 - Definições	13

13 - Etapas do Programa de Gerenciamento de Riscos	17

14 - Caracterização de Perigos e Critérios de Avaliação	19

15 - Gradação do Risco	26

15 - Plano de Ação com Metas e Forma de Acompanhamento	34

16 - Relação de Prestação de Serviços a Terceiros	34

17 - Exames, Discussão do Plano de Ação e Considerações Finais	34

18 - Assinatura	36

19 - Índice de Anexos	37

ANEXO A:
INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS	38

ANEXO B:
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPLEMENTADAS	40

ANEXO C:
PLANO DE AÇÃO
(MEDIDAS DE PREVENÇÃO INTRODUZIDAS E APRIMORADAS)	42

ANEXO D:
ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	44

# 1 - Identificação da Empresa

| Razão Social |  |
| --- | --- |
| CNPJ |  |
| CNAE |  |
| Atividade Principal |  |
| Grau de Risco (Quadro I da NR-04) |  |
| Endereço |  |

# 2 - Identificação do Estabelecimento

| Estabelecimento |  |
| --- | --- |
| CNPJ |  |
| CNAE |  |
| Atividade Principal |  |
| Grau de Risco (Quadro I da NR-04) |  |

# 3 - Quantitativo Total de Empregados

| Quantitativo de empregados ativos |  |
| --- | --- |

# 4 - Dados do Programa

| Norma Regulamentadora |  |
| --- | --- |
| Data de Elaboração do Documento |  |
| Responsável pela Elaboração do PGR |  |
| Responsável pela Coordenação Técnica |  |
| Responsável pela Implementação do PGR da organização |  |

# 5 - Introdução

Em 12 de março de 2020, a Portaria nº 6.730 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho publicou a publicação da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-01), que estabelece as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às Normas Regulamentadoras (NR) relativas à segurança e saúde no trabalho, além das diretrizes e requisitos para o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho (SST).

Posteriormente, em 27 de agosto de 2024, a Portaria MTE nº 1.419 trouxe uma atualização significativa à NR-01, incluindo os riscos psicossociais no escopo do gerenciamento de riscos ocupacionais. A nova redação exige que as empresas identifiquem, avaliem e implementem medidas para mitigar fatores que possam impactar a saúde mental dos trabalhadores, como sobrecarga de trabalho, assédio moral e outros aspectos organizacionais que influenciam o bem-estar no ambiente laboral. Essas mudanças entram em vigor a partir de 25 de maio de 2025, reforçando a necessidade de uma abordagem mais abrangente para a segurança e saúde no trabalho.

O Gerenciamento de riscos ocupacionais traz como responsabilidade das organizações constituir o Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR que por critério da organização pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade.

O PGR pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas nesta NR e em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho.

O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho.

O PGR constitui-se numa ferramenta de extrema importância para a segurança e saúde dos empregados, devendo estar articulado com as demais NR, proporcionando identificar as medidas de proteção ao trabalhador a serem implementadas e serve de base para a elaboração do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO, obrigatório pela NR-7.

Este PGR contém o Inventário de riscos ocupacionais relacionados às atividades existentes na empresa, compreendendo todas as categorias de riscos à segurança e saúde dos trabalhadores e constitui um dos documentos básicos do Programa de Gestão de Riscos, no que diz respeito ao reconhecimento e avaliação de riscos relacionados a agentes físicos, químicos, biológicos, acidentes e ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho.

Atende às exigências da Norma Regulamentadora 09, no que diz respeito ao reconhecimento e avaliação de riscos relacionados às exposições ocupacionais.

Atende às exigências da Norma Regulamentadora 17 – Ergonomia, indicando as condições de trabalho que incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário dos postos de trabalho, ao trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, às condições de conforto.

Os dados constantes neste documento servem de base para a elaboração do Plano de Ação de Segurança e Saúde do Trabalho, que contempla as ações de controle a serem mantidas, implementadas ou melhoradas, assim como as atividades de monitoramento das exposições.

Os riscos identificados para cada grupo de trabalhadores expostos irão subsidiar a elaboração ou reformulação do PCMSO.

A organização deve adotar mecanismo para consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio - CIPA, quando houver; e comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR.

O empregador deverá garantir que, na ocorrência de riscos nos locais de trabalho que coloquem em situação de grave e iminente risco um ou mais trabalhadores, os mesmos possam interromper de imediato as suas atividades, comunicando o fato ao superior hierárquico direto para as devidas providências.

Comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não forem tomadas as medidas corretivas.

# 6 - Objetivo

O PGR tem como objetivo a preservação da saúde e a integridade física dos trabalhadores, através da identificação dos perigos e possíveis lesões ou agravo à saúde, a avaliação dos riscos ocupacionais indicando o nível, e a classificação dos riscos para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção de acordo com a ordem de prioridade estabelecida na NR-1 subitem 1.4.1 alínea “g”.

Os objetivos deste Inventário de Riscos são:

- Caracterizar exposições a todas as condições perigosas e aos agentes potencialmente nocivos – químicos, físicos, biológicos e outros fatores estressores que constituem cargas de trabalho física e mental significativas.

- Caracterizar a intensidade e a variação temporal das exposições para todos os trabalhadores – próprios e de contratadas que atuem em atividades dentro dos limites da empresa.

- Avaliar os riscos potenciais à segurança e saúde de todos os trabalhadores.

- Priorizar e recomendar ações para controlar exposições que representem riscos inaceitáveis e intoleráveis.

- Registrar as avaliações ambientais realizadas na empresa.

- Comunicar os resultados do processo de levantamento de perigos e avaliação de riscos para todos os trabalhadores envolvidos.

- Manter o registro histórico das exposições para todos os trabalhadores de forma que problemas futuros de saúde possam ser analisados e gerenciados com base em informações reais de exposição.

# 7 - Documento

O PGR deve conter no mínimo os seguintes documentos: o inventário de riscos e plano de ação, a ser elaborado pela organização, respeitados as demais Normas Regulamentadoras, datados e assinados.

Os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e à Inspeção do Trabalho.

# 8 - Inventário de Riscos Ocupacionais

Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais, que deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações:

- Caracterização dos processos e ambientes de trabalho;

- Caracterização das atividades;

- descrição dos perigos, com a identificação das fontes e/ou circunstâncias;

- indicação das possíveis lesões ou agravos à saúde decorrentes da exposição dos trabalhadores aos perigos;

- indicação dos grupos de trabalhadores expostos aos perigos;

- descrição das medidas de prevenção implementadas;

- caracterização da exposição dos trabalhadores aos perigos;

- dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17; e

- avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação.

# 9 - Plano de Ação

A organização deve elaborar um plano de ação detalhado, estabelecendo as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, de acordo com a classificação do nível de risco ocupacional. Esse nível é determinado pela combinação entre a severidade das possíveis consequências das lesões ou agravos à saúde e a probabilidade de sua ocorrência, permitindo a identificação da necessidade de adoção de medidas preventivas. Além disso, o número de trabalhadores potencialmente atingidos deve ser considerado como critério para priorizar as ações. Para garantir a efetividade das medidas de prevenção, o plano de ação deve incluir um cronograma definido, a designação de responsáveis, formas de acompanhamento e mecanismos para aferição dos resultados, assegurando a melhoria contínua das condições de segurança e saúde no trabalho.

# 10 - Definição das Responsabilidades

DO EMPREGADOR/ RESPONSÁVEL LEGAL:
O empregador é o responsável por estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PGR bem como as demais documentações que o compõe, como atividade permanente da empresa, bem como consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio - CIPA, quando houver; comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção do plano de ação; adotar medidas necessárias para melhorar o desempenho em SST; O processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais considerando o disposto nas Normas Regulamentadoras e demais exigências legais de segurança e saúde no trabalho e controle dos riscos.

A organização deverá:

a) evitar ou eliminar os perigos ocupacionais que possam ser originados no trabalho;

b) identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;

c) avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco;

d) classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção;

e) implementar medidas de prevenção, de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida na alínea “g” do subitem 1.4.1 da NR-01; e

f) acompanhar o controle dos riscos ocupacionais.

DOS TRABALHADORES
Os trabalhadores têm como responsabilidade colaborar e participar na implantação e execução do PGR.

Seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PGR; e informar ao seu superior hierárquico direto as ocorrências que, a seu julgamento, possam implicar em riscos à saúde dos trabalhadores.

INTEGRAÇÃO COM A CIPA
O PGR, suas alterações e complementações deverão ser apresentados e discutidos na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio - CIPA, quando existente na empresa, de acordo com a NR-5, sendo uma cópia anexada ao livro de ata desta comissão.

# 11 - Abrangência

Este Programa abrangerá os perigos identificados no ambiente de trabalho da empresa, conforme estabelecido na NR-1 da Portaria 3214/78.

O processo se inicia com a caracterização básica de cada unidade – processo e ambiente de trabalho, força de trabalho e agentes ambientais e estressores. Esses dados servem de base para definir os grupos homogêneos de exposição (GHE) e atividades não rotineiras ou de empresas contratadas, para os quais os riscos serão reconhecidos e avaliados.

# 12 - Definições

DANO
É a consequência de um perigo em termos de lesão, doença, ou uma combinação desses.

PERIGO
Fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de lesão, ou uma combinação dessas.

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO
Processo de reconhecimento que um perigo existe, e de definição de suas características.

RISCO
Combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição com a gravidade da lesão ou doença que pode ser causada pelo evento ou exposição.

AVALIAÇÃO DE RISCOS
Processo de avaliação de risco proveniente de perigo, levando em consideração a adequação de qualquer controle existente, e decidindo se o risco é ou não aceitável.

RISCO ACEITÁVEL
Risco que foi reduzido a um nível que pode ser tolerado pela empresa, levando em consideração suas obrigações legais e sua própria política de SST.

ESTIMATIVA DE RISCO
Processo para determinar a frequência ou a probabilidade e as consequências de um perigo.

NÍVEL DE AÇÃO
É o valor, apurado na etapa de avaliação dos riscos, acima do qual deverão ser iniciadas as medidas preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição tais como:

- Medições periódicas da exposição ocupacional;

- Treinamento dos trabalhadores;

- Acompanhamento médico com monitoramentos biológicos apropriados.

Os níveis de ação adotados são aqueles previstos na NR-9:

Agentes Químicos: Metade dos limites de exposição ocupacional adotados.

Ruído: Dose de 0,5 (50% de dose) do limite de tolerância previsto para a jornada de trabalho.

LIMITE DE TOLERÂNCIA 
Referem-se às concentrações ou intensidades que representam as condições sob as quais se acredita que quase todos os trabalhadores possam estar expostos contínua e diariamente, sem apresentar efeitos adversos à saúde. Referem às concentrações médias máximas que não devem ser ultrapassadas numa jornada.

VALOR TETO
Concentração que não pode ser excedida durante nenhum momento da exposição do trabalhador.

GRUPOS HOMOGÊNEOS DE EXPOSIÇÃO (GHE)
Para elaboração deste documento adotou-se a definição de Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), que corresponde a um grupo de trabalhadores que experimentam exposição semelhante de forma que, o resultado fornecido pela avaliação da exposição de qualquer trabalhador do grupo seja representativo da exposição do restante dos trabalhadores do mesmo grupo.

Um grupo é homogêneo no sentido estatístico, e isso permite que um número relativamente pequeno de amostras possa definir as tendências de exposição de todo o grupo.

Depois de observar e conhecer as exposições, reunir os trabalhadores em grupos que possuem as mesmas chances de exposição a um dado agente. Essa “igualdade” provém do desenvolvimento de rotinas e tarefas essencialmente idênticas ou similares do ponto de vista da exposição.

CONCEITO DE EXPOSTO DE MAIOR RISCO (EMR)
O conceito de Exposto de Maior Risco (EMR) é importante para a otimização de ações de Estratégia de Amostragem.  Grupos Homogêneos inteiros podem ser caracterizados a partir da avaliação da exposição do EMR, sob circunstâncias adequadas.

Exposto de Maior Risco é o trabalhador de um grupo homogêneo de exposição (GHE) que é julgado como possuidor da maior exposição relativa em seu grupo. O entendimento de “mais exposto” do grupo é dado no sentido qualitativo.

A caracterização e determinação do EMR será dada por:

a) por julgamento profissional

A observação de campo, o conhecimento acurado das operações e das atividades, bem como a experiência e o conhecimento do profissional relativamente ao agente e à forma de exposição contribuem para determinação do EMR.

O EMR será determinado por possuir uma ou mais das seguintes características, que lhe conferem o maior potencial de exposição:

- Exercer suas atividades mais próximo da fonte do agente;

- Exercer suas atividades em região do ambiente onde ocorre maior concentração ou intensidade aparente do agente;

- Exercer suas atividades de maneira a se expor por mais tempo ao agente;

- Exercer as rotinas operacionais (modus operandi) de forma a se expor mais ao agente.

b) Por Ferramenta Estatística

Outra forma de caracterizar o EMR está descrita no Manual de Estratégia de Amostragem da NIOSH, o qual apresenta uma ferramenta estatística para determinação do EMR, utilizando sorteio aleatório para realização das avaliações quantitativas num mesmo GHE.

RISCOS OCUPACIONAIS
São considerados riscos ocupacionais os agentes físicos, químicos, biológicos, Mecânicos (acidentes) e ergonômicos que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, podem ser capazes de causar danos à saúde e à integridade física do trabalhador.

AGENTES FÍSICOS
São as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores. Devem ser considerados durante as avaliações, os agentes físicos que se apresentam nas seguintes formas de energia: ruído; vibração; pressões anormais; temperaturas extremas; radiações ionizantes; radiação não ionizantes; infrassom e ultrassom.

AGENTES QUÍMICOS
São as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão.

Para fins de desenvolvimento do PGR, a avaliação deverá contemplar todas aquelas substâncias existentes no processo produtivo, sendo que as avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores deverão considerar os valores dos limites previstos na NR-15 enquanto não forem estabelecidos os anexos da NR-9 ou, na ausência destes os valores limites de exposição ocupacional adotados pela American Conference of Governmental Industrial Hygienists - ACGIH, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-legais estabelecidos.

AGENTES BIOLÓGICOS
São os Microorganismos e parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: bactéria Bacillus anthracis, vírus linfotrópico da célula T humana, príon agente de doença de Creutzfeldt-Jakob, fungo Coccidioides immitis.

No desenvolvimento do PGR, serão consideradas as atividades em que os trabalhadores estão expostos a agentes biológicos.

AGENTES MECÂNICOS / ACIDENTE
São os potencialmente geradores de acidentes, como o arranjo físico deficiente; máquinas e equipamentos sem proteção; ferramentas inadequadas; ou defeituosas; eletricidade; incêndio ou explosão; animais peçonhentos; armazenamento inadequado, dentre outros.

FATORES DE RISCOS ERGONÔMICOS
São todas as condições que afetam o bem-estar do indivíduo, sejam elas físicas, mentais ou organizacionais. Podem ser compreendidas como fatores que interferem nas características psicofisiológicas do profissional, provocando desconfortos e problemas de saúde. São exemplos de riscos ergonômicos: levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade, postura inadequada.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA
Para fins de normatização do Tipo de Exposição, não cabe apenas visualizar o tempo de exposição, mas se atentar também às condições do ambiente onde as atividades laborais são executadas e, principalmente, a natureza dos agentes, visando volume, fator de risco, intensidade e/ou concentração deles, além da nocividade presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
A nocividade será considerada pela ultrapassagem dos limites de doses ou tolerância, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

# 13 - Etapas do Programa de Gerenciamento de Riscos

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PERIGOS
O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações, para as atividades existentes e nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho.

O levantamento preliminar de perigos e riscos deve ser realizado para identificar situações em que é possível evitar ou eliminar perigos; e identificar situações de risco ocupacional evidente nas quais a organização deve adotar medidas de redução ou controle imediatamente.

Quando na fase de levantamento preliminar de perigos e riscos não for possível adotar medidas imediatas para reduzir ou controlar o risco ocupacional evidente, as medidas devem ser inseridas no plano de ação e o risco registrado no inventário de riscos.

O responsável da organização deverá assegurar que toda modificação e/ou novo projeto a ser implantado seja avaliada preliminarmente com relação a identificação de perigos e avaliação dos riscos potencialmente presentes.

IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS E AVALIAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS
A identificação dos perigos foi realizada por meio da caracterização dos processos desenvolvidos pelos trabalhadores, com informações sobre sua ocupação na organização, atividades que realizam, setores onde estão lotados, com o objetivo de estudar como eles se relacionam com os agentes (perigos) presentes nesses processos e no ambiente.

A etapa de identificação de perigos deve incluir a descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde; identificação das fontes e/ou circunstâncias; e indicação do grupo de trabalhadores sujeitos ao perigo, que pode ser constituído por um ou mais trabalhadores.

A identificação dos perigos deve abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e segurança no trabalho.

Os processos realizados na organização foram mapeados por setor e/ou atividade, com o objetivo de identificar os grupos de trabalhadores expostos a fatores de risco similares. Os perigos foram inventariados e avaliados pelo Grupo de Homogêneo de Exposição (GHE).

O Grupo de Homogêneo de Exposição (GHE) corresponde ao grupo de trabalhadores expostos de forma semelhante, de tal forma que a avaliação da exposição de qualquer trabalhador do grupo seja representativa da exposição de todos que pertencerem ao mesmo grupo.

Após a identificação dos perigos realizou-se a avaliação qualitativa ou quantitativa dos riscos, conforme necessidade, para definição do nível de riscos e priorização de ações, podendo serem previstas novas avaliações quantitativas necessárias à avaliação ou ao seu controle. Os perigos reconhecidos nessa etapa foram incluídos no inventário, o qual encontra-se disponível no anexo “Inventário de Riscos Ocupacionais”.

A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seu estabelecimento, de forma a manter informações para adoção de medidas de prevenção. Para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade de sua ocorrência.

# 14 - Caracterização de Perigos e Critérios de Avaliação

CRITÉRIOS DE RISCO ADOTADOS
A estimativa dos níveis de risco será realizada a partir dos índices de Probabilidade e Severidade dos danos potenciais, conforme a Matriz de Riscos.

A avaliação de riscos é realizada por meio da análise do nível de risco da atividade/tarefa identificada. A Gradação do Risco considera o cruzamento da severidade que pode causar e a probabilidade do perigo, tanto para situações normais, quanto de emergências.

MATRIZ DE RISCOS
Trata-se de uma Matriz 5X5 (cinco colunas versus cinco linhas), que permite a classificação em cinco Níveis de Risco representados por cores: Irrelevante (verde claro); Baixo (Verde escuro); Moderado (Amarelo); Alto (Laranja) e Crítico (Vermelho).

Para os Níveis de Risco classificados pela mesma cor, é possível identificar numericamente o prioritário para fins de prevenção e controle, através do produto obtido entre o cruzamento de Probabilidade X Severidade. Cada Nível de Risco possui uma interpretação que está relacionada com diferentes critérios para tomada de decisão da empresa. As referências técnicas utilizadas para embasar a Matriz de Riscos adotada pela empresa foram:

Curso GRO FUNDACENTRO – dezembro/2020 (online);

ISO 31.000

3) Livro Segurança no Trabalho e Prevenção de Acidentes: uma abordagem holística (Autor: Benedito Cardella).

SEVERIDADE
A gradação da severidade deve ser estabelecida em razão da magnitude das possíveis consequências das lesões ou agravos à saúde. Cada nível é definido por uma palavra de interpretação, que são seguidos por textos técnicos que servem para auxiliar o profissional a encontrar a melhor gradação. Os critérios para gradação do Severidade foram divididos em duas classificações (Segurança; Saúde) e foram embasados nas melhores referências técnicas pesquisadas no momento da elaboração deste documento. O objetivo é permitir que diferentes profissionais possam chegar a conclusões similares na análise dos danos que podem ser provocados por um evento perigoso, pela exposição a agente nocivo ou pela exigência da atividade de trabalho.

| Nº | Nível | Magnitude das Possíveis Consequências das Lesões | Magnitude dos Possíveis Agravos à Saúde |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leve | Lesões superficiais com poucos cuidados médicos e recuperação rápida. | Agravos à saúde reversíveis pouco preocupantes, exigindo no máximo tratamento de primeiros socorros. |
| 2 | Baixo | Lesões moderadas que requerem atendimento especializado, mas que não são consideradas de ameaça à vida e não exigem internação. | Agravos à saúde reversíveis preocupantes que normalmente resultam em tratamento médico. |
| 3 | Moderado | Lesões reversíveis que requerem tratamento e geram incapacidade temporária. | Agravos à saúde irreversíveis que normalmente resultam em uma doença com perda de tempo, mas não incapacitantes. |
| 4 | Alto | Fatalidade e/ou lesão irreversível grave ou ocorrência de acidente ampliado que pode gerar lesões reversíveis graves. | Agravos à saúde que geram fatalidade ou efeitos irreversíveis para a saúde e incapacitantes. |
| 5 | Catastrófico | Ocorrência de acidente ampliado que gera fatalidades ou lesões irreversíveis. | Agravos à saúde que geram múltiplas fatalidades ou doenças incapacitantes graves para várias pessoas. |

Para cada perigo identificado, quando existir mais de uma consequência possível, deve ser selecionada a consequência de maior magnitude.

PROBABILIDADE
A gradação de probabilidade de ocorrência de dano é determinada por um índice que varia entre Improvável, Remoto, Possível, Provável e Muito Provável, conforme critérios técnicos específicos. Para a avaliação da probabilidade de lesões ou agravos à saúde decorrentes de perigos físicos, químicos e biológicos, é necessário comparar o perfil de exposição ocupacional com valores de referência ou seguir os critérios estabelecidos na NR-09, considerando a eficácia das medidas de prevenção inovadoras. No caso dos fatores ergonômicos, incluindo os riscos psicossociais relacionados ao trabalho, a análise deve levar em conta a exigência da atividade laboral e a efetividade das medidas de controle. Já para os riscos decorrentes de acidentes, a probabilidade de ocorrência deve ser avaliada com base na exposição do trabalhador ao perigo e na eficiência das medidas de prevenção adotadas. Essa abordagem permite uma estimativa mais precisa dos níveis de risco, garantindo maior confiabilidade no gerenciamento de riscos ocupacionais.

| Nº | Nível | Acidentes ou Mecânicos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Improvável | Ocorrências nunca foram registradas ou as medidas de prevenção existentes representam a melhor tecnologia ou prática disponível. |
| 2 | Remoto | Ocorrências similares já foram registradas no ramo de atividade da empresa ou as medidas de prevenção seguem as normas legais e são mantidas adequadamente. |
| 3 | Possível | Ocorrências similares já foram registradas na empresa ou as medidas de prevenção são adequadas, mas com pequenas deficiências na operação ou manutenção. |
| 4 | Provável | Uma ocorrência registrada na empresa nos últimos 12 meses ou as medidas de prevenção são incompletas e/ou com deficiências relevantes. |
| 5 | Muito Provável | Mais de uma ocorrência registrada na empresa nos últimos 12 meses ou as medidas de prevenção são inexistentes ou totalmente inadequadas. |

| Nº | Nível | Fatores Ergonômicos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Improvável | É natural do corpo humano o tipo de movimento, postura ou exigência psicofisiológica ou avaliações ergonômicas indicam inexistência de risco. |
| 2 | Remoto | Existe uma exigência ergonômica, além de uma ação técnica normal, porém há baixa probabilidade de distúrbio ou lesão devido às circunstâncias, geralmente pela existência de algum mecanismo de regulação ou avaliações ergonômicas que indicam que as medidas preventivas existentes controlam o risco. |
| 3 | Possível | Situações consideradas como causadoras de desconforto, dificuldade, fadiga e distúrbios ou avaliações ergonômicas indicam existência de risco com necessidade de aprimoramento de medidas preventivas. |
| 4 | Provável | Situações consideradas como potencialmente causadoras de lesões ou avaliações ergonômicas indicam a existência de risco não controlado e com necessidade de introdução de medidas preventivas. |
| 5 | Muito Provável | Situações consideradas potencialmente causadoras de lesões graves ou avaliações ergonômicas indicam existência de alto risco com necessidade imediata de introdução de medidas preventivas para redução do nível de risco. |

| Nº | Nível | Agentes Físicos - Situações Não Quantificadas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Improvável | Em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente é inexistente ou improvável. Não há incremento da exposição devido ao ambiente de trabalho. A exposição no ambiente de trabalho é praticamente a mesma do ambiente externo. As medidas de prevenção existentes representam a melhor tecnologia ou prática disponível. |
| 2 | Remoto | Em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente é esporádico, por curto espaço de tempo. É típico para aqueles que não mantêm contato com as fontes de emissão, mas que podem acessar locais com a presença do agente por breves períodos ou em caso de exposições rotineiras existem medidas de prevenção eficazes de ordem coletiva ou de engenharia que seguem as normas legais e são mantidas adequadamente. O agente e/ou as condições de trabalho podem representar apenas um aspecto de desconforto e não de risco. |
| 3 | Possível | Em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente é diário ou na maior parte da semana. As medidas de prevenção seguem as normas legais e são mantidas adequadamente, mas estão focadas apenas em medidas de proteção individuais ou administrativas. Podem existir medidas de prevenção de ordem coletiva ou de engenharia, porém sem evidências de manutenção ou com pequenas deficiências na operação. |
| 4 | Provável | Em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente é diário em proximidade ou em contato com as fontes de emissão durante a maior parte da jornada. As medidas de prevenção são incompletas e/ou com deficiências relevantes. As práticas operacionais e/ou as condições ambientais são sugestivas de descontrole de exposição. |
| 5 | Muito Provável | Em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente é diário em proximidade ou em contato com as fontes de emissão durante toda a jornada. Refere-se a situações em que o agente não sofre nenhum tipo de controle e há situações aparentes de risco grave e iminente por agentes físicos. |

| Nº | Nível | Agentes Físicos - Situações Quantificadas (*) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ruído | VCI (aren) | VCI (VDVR) | VMB (aren) | Calor |
| 1 | Improvável | Exposições < 80 dB (A) | Exposições < 0,1 m/s² | Exposições < 5 m/s1,75 | Exposições < 0,5 m/s² | Exposições < 50% dos limites estabelecidos na Tabela 1 da NHO 06 |
| 2 | Remoto | Exposições > 80 dB(A) e < 85 dB(A) ou exposições > 85 dB(A) com medidas prevenção Coletivas eficazes e mantidas adequadamente. | Exposições ≥ 0,1 m/s² e ≤ 0,5 m/s² | Exposições ≥ 5 m/s1,75 e ≤ 9,1 m/s1,75 | Exposições ≥ 0,5 m/s² e ≤ 2,5 m/s² | Exposições ≥ 50% a < 100% dos limites estabelecidos na Tabela 1 da NHO 06 |
| 3 | Possível | Exposições > 85 dB (A) com medidas de prevenção individuais com deficiências na comprovação da eficácia, mesmo que pequenas. | Exposições > 0,5 m/s² e < 0,9 m/s² | Exposições > 9,1 m/s1,75 e < 16,4 m/s1,7 | Exposições > 2,5 m/s² e < 3,5 m/s² | Exposições > 100% dos limites estabelecidos na Tabela 1 da NHO 06 a ≤ os limites inferiores da região de incerteza da Tabela 4 da NHO 06 |
| 4 | Provável | Exposições > 85 dB (A) com medidas de prevenção individuais com deficiências relevantes comprovação da eficácia. | Exposições ≥ 0,9 m/s² e ≤ 1,1 m/s² | Exposições ≥ 16,4 m/s1,75 e ≤ 21 m/s1,75 | Exposições ≥ 3,5 m/s² e ≤ 5,0 m/s² | Exposições no intervalo de valores estabelecidos na Tabela 4 da NHO 06 |
| 5 | Muito Provável | Exposições > 85 dB (A) sem medidas de prevenção ou totalmente inadequadas ou incompletas. | Exposições > 1,1 m/s² | Exposições > 21 m/s1,75 | Exposições > 5,0 m/s² | Exposições > 100% dos limites da Tabela 2 da NHO 06 ou situação térmica do ciclo de exposição > 100% dos limites da Tabela 4 |

| Nº | Nível | Agentes Químicos |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Situações Não Quantificadas (*) | Situação Quantificada (*) |
| 1 | Improvável | Em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente é inexistente ou improvável. Não há incremento da exposição devido ao ambiente de trabalho. A exposição no ambiente de trabalho é praticamente a mesma do ambiente externo. As medidas de prevenção existentes representam a melhor tecnologia ou prática disponível. | Exposições < 10% LEO ou exposições >10% e < 50% LEO com medidas preventivas mantidas adequadamente. |
| 2 | Remoto | Em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente é esporádico, por curto espaço de tempo. É típico para aqueles que não mantêm contato com as fontes de emissão, mas que podem acessar locais com a presença do agente por breves períodos ou em caso de exposições rotineiras existem medidas de prevenção eficazes de ordem coletiva ou de engenharia que seguem as normas legais e são mantidas adequadamente. O agente e/ou as condições de trabalho podem representar apenas um aspecto de desconforto e não de risco. | Exposições > 10% e < 50% LEO ou exposições > 50% e < 100% LEO com medidas preventivas mantidas adequadamente. |
| 3 | Possível | Em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente é diário ou na maior parte da semana. O agente não possui limite de exposição do tipo teto ou de curta duração e o valor de limite de exposição do tipo média ponderada é consideravelmente alto (centenas de ppm). As medidas de prevenção seguem as normas legais e são mantidas adequadamente, mas estão focadas apenas em medidas de proteção individuais ou administrativas. Podem existir medidas de prevenção de ordem coletiva ou de engenharia, porém sem evidências de manutenção ou com pequenas deficiências na operação. | Exposições > 50% e < 100% LEO sem medidas de prevenção ou não mantidas adequadamente ou exposições > 100% LEO com medidas de prevenção individuais eficazes apenas sob o ponto de vista legal. |
| 4 | Provável | Em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente é diário em proximidade ou em contato com as fontes de emissão durante a maior parte da jornada. O agente possui limite de exposição do tipo valor teto ou de curta duração ou do tipo média ponderada muito baixo (alguns ppm). Há possibilidade de deficiência de oxigênio. Não há proteção cutânea específica no manuseio de substâncias com notação pele. As medidas de prevenção são incompletas e/ou com deficiências relevantes. As práticas operacionais e/ou as condições ambientais são sugestivas de descontrole de exposição. Há queixas sistematizadas específicas ou indicadores biológicos de exposição excedidos no PCMSO. | Exposições > 100% LEO com medidas de prevenção individuais com deficiências na comprovação da eficácia, mesmo que pequenas |
| 5 | Muito Provável | Em condições normais de trabalho, o contato dos trabalhadores com o agente é diário em proximidade ou em contato com as fontes de emissão durante toda a jornada. Envolve exposição a carcinogênicos, mutagênicos ou teratogênicos suspeitos ou comprovados em humanos. Há risco aparente de deficiência de oxigênio. O agente possui efeitos agudos, baixos limites de exposição e IPVS (concentração imediatamente perigosa à vida e à saúde). As queixas são específicas e frequentes, com indicadores biológicos de exposição excedidos. Há exposição cutânea severa a substâncias com notação pele. Refere-se a situações em que o agente não sofre nenhum tipo de controle e há situações aparentes de risco grave e iminente por agentes químicos. | Exposições > 100% dos limites da Tabela 2 da NHO 06 ou Exposições > 100% LEO sem medidas de prevenção ou com medidas de prevenção totalmente inadequadas ou incompletas ou com deficiências relevantes. |

(*) Refere-se a avaliações quantitativas eventualmente disponíveis e que representam adequadamente o Perfil de Exposição sob os critérios técnicos de Estratégia de Amostragem. Na ausência de avaliações quantitativas representativas sugere-se o uso inicial dos critérios de "Situação não Quantificada"

| Nº | Nível | Agentes Biológicos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Improvável | Exposições em que a geração de bioaerossóis é escassa e esporádica. Exposições com frequência de contato ocasional e imprevisível. Exposições em que são manuseadas quantidades insignificantes de materiais com potencial presença de agentes biológicos. Exposições com medidas de prevenção existentes que representam a melhor tecnologia ou prática disponível. |
| 2 | Remoto | Exposições em que a geração de bioaerossóis é escassa ou moderada, mas esporádica. Exposições com frequência de contato menor que 20% da jornada de trabalho. Exposições em que são manuseadas pequenas quantidades de materiais com potencial presença de agentes biológicos (gramas ou mililitros). Exposições que as medidas de prevenção seguem as normas legais e são mantidas adequadamente. |
| 3 | Possível | Exposições em que a geração de bioaerossóis é moderada e não contínua ou alta, mas esporádica. Exposições com frequência de contato que não excedem 75% da jornada. Exposições em que são manuseadas quantidades médias de materiais com potencial presença de agentes biológicos (quilogramas ou litros). Exposições em que as medidas de prevenção são adequadas, mas com pequenas deficiências na operação ou manutenção. |
| 4 | Provável | Exposições em que a geração de bioaerossóis é alta ou moderada, mas contínua. Exposições com frequência de contato superior a 75% da jornada. Exposições em que são manuseadas quantidades grandes de materiais com potencial presença de agentes biológicos (toneladas ou metros cúbicos). Exposições em que as medidas de prevenção são incompletas e/ou com deficiências relevantes. |
| 5 | Muito Provável | Exposições em que a geração de bioaerossóis é alta e contínua. Exposições com frequência de contato durante 100% da jornada. Exposições em que são manuseadas quantidades enormes de materiais com potencial presença de agentes biológicos. Exposições em que as medidas de prevenção são inexistentes ou totalmente inadequadas. |

Nota: Critérios aplicáveis para avaliar exposições em que não há intenção deliberada de manipular ou de trabalhar com agentes biológicos, mas onde a exposição é possível dada a natureza da atividade.

# 15 - Gradação do Risco

Com o resultado das probabilidades e gradação do Severidade é realizado o cruzamento para definir o nível de risco ocupacional determinado pela combinação dos dados. Assim a empresa poderá classificar cada risco ocupacional relativo aos perigos identificados em seu estabelecimento. Logo abaixo o quadro demonstra a descrição para cada item:

| Gradação do Risco |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Severidade | 1 | Leve | Risco Irrelevante | Risco Irrelevante | Risco Baixo | Risco Baixo | Risco Moderado |
|  | 2 | Baixo | Risco Irrelevante | Risco Baixo | Risco Moderado | Risco Moderado | Risco Moderado |
|  | 3 | Moderado | Risco Baixo | Risco Moderado | Risco Moderado | Risco Alto | Risco Alto |
|  | 4 | Alto | Risco Baixo | Risco Moderado | Risco Alto | Risco Alto | Risco Crítico |
|  | 5 | Catastrófico | Risco Moderado | Risco Moderado | Risco Alto | Risco Crítico | Risco Crítico |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Improvável | Remoto | Possível | Provável | Muito Provável |
|  |  |  | Probabilidade |  |  |  |  |

A combinação da severidade com a probabilidade de o potencial de um perigo ocorrer, no pior cenário verossímil possível.

| Índice | Descrição |
| --- | --- |
| Risco Irrelevante | Efeitos reversíveis à saúde; Para contato – levemente irritante para pele, olhos e mucosas; Vapores e fumos irritantes em contato com a pele, olhos e membranas mucosas; Sem evidência de carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade. (ACGIH A4 ou A5); Tomando por base os limites de tolerância ‐ acima de 500 ppm (vapores e gases), acima de 10 mg/m³ (particulados); Biossegurança ‐ baixa probabilidade de causar doença ao ser humano. (NR-32). |
| Risco Baixo | Efeitos reversíveis, mas severos, à saúde; Agente apresenta TLV/STEL; Para contato ‐ irritante para membranas mucosas, olhos, pele, sistema respiratório superior; Carcinogênico, teratogênico ou mutagênico confirmado somente para animais. (ACGIH A3); Tomando por base os limites de tolerância ‐ entre 101 e 500 ppm (vapores e gases), entre 1,1 e 10 mg/m³ (particulados); Biossegurança ‐ podem causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. (NR-32). |
| Risco Moderado | Efeitos irreversíveis à saúde; Agente apresenta TLV – CEIL (Valor Teto); Para contato – altamente irritante para membranas mucosas, olhos, pele, sistema respiratório e digestivo, resultando em lesões irreversíveis limitantes da capacidade funcional; |
| Risco Alto | Suspeito de ser carcinogênico, teratogênico ou mutagênico para seres humanos (ACGIH A2); Tomando por base os limites de tolerância entre 11 e 100 ppm (vapores e gases), entre 0,1 e 1,0 mg/m³ (particulados); Biossegurança - podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento (NR-32). |
| Risco Crítico | Ameaça de vida, lesão incapacitante ou doença; Agente apresenta baixo IDLH; Para contato – efeito cáustico e corrosivo severo sobre a pele, mucosa e olhos (pode causar perda da visão), podendo resultar em morte ou lesões incapacitantes; Carcinogênico, teratogênico ou mutagênico confirmado para seres humanos (ACGIH A1); Tomando por base os limites de tolerância - <= 10 ppm (vapores e gases), < 0,1 mg/m³ (particulados); Biossegurança – apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro. Podem causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento (NR-32). |

ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES E METAS DE AVALIAÇÃO E CONTROLE
Neste PGR a priorização das medidas de controle, caso sugeridas, será definida conforme a categorização de risco estabelecida pela metodologia de graduação de riscos baseada em MULHAUSEN & DAMIANO e nas diretrizes da AIHA (American Industrial Hygiene Association). A matriz de prioridades apresentada neste tópico orienta a definição das ações preventivas a serem adotadas, considerando a gradação do risco e o número de trabalhadores possivelmente afetados. Dessa forma, os riscos classificados com maior criticidade terão prioridade na implementação das medidas de controle.

| Gradação do Risco |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradação de Risco | 1 | Irrelevante | Nenhuma ação adicional é necessária | Nenhuma ação adicional é necessária | Prioridade baixa | Prioridade baixa | Prioridade Média |
|  | 2 | Baixo | Nenhuma ação adicional é necessária | Prioridade baixa | Prioridade Média | Prioridade Média | Prioridade Média |
|  | 3 | Moderado | Prioridade baixa | Prioridade Média | Prioridade Média | Prioridade Alta | Prioridade Alta |
|  | 4 | Alto | Prioridade baixa | Prioridade Média | Prioridade Alta | Prioridade Alta | Ações Imediatas |
|  | 5 | Crítico | Prioridade Média | Prioridade Média | Prioridade Alta | Ações Imediatas | Ações Imediatas |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Até 10% | 10% a 50% | 50% | 51% a 75% | >75% |
|  |  |  | Número de Trabalhadores Possivelmente Afetados |  |  |  |  |

| Priorização da Ação | Ações |
| --- | --- |
| Risco Irrelevante | Nenhuma ação adicional é necessária. |
| Risco Baixo | - Manter as medidas de controle existentes; - Manter o escopo de trabalho e procedimentos conforme normas técnicas aplicáveis; - Considerações podem ser feitas para avaliar soluções mais efetivas e de menor custo ou ainda melhorias que não envolvem custo; - Procedimentos e/ou objetivos e metas são opcionais; - Registrar e informar aos trabalhadores. |
| Risco Moderado | - Ações consideradas no Plano de Ação; - Esforços devem ser feitos para reduzir o risco, porém os custos de prevenção devem ser cuidadosamente estimados e definidos; - Quando avaliadas e definidas como aplicáveis, as medidas a implementar devem ter definidos seus responsáveis e prazos de conclusão; - Procedimentos de controle operacional e/ou planos de emergência são necessários. |
| Risco Alto | - Ações consideradas no Plano de Ação; - Considerações podem ser feitas para avaliar soluções mais efetivas e de menor custo ou ainda melhorias que não envolvem custo; - Avaliações adicionais devem ser definidas, para estabelecer mais precisamente as medidas de controle a serem melhoradas; - Procedimentos e/ou objetivos e metas são opcionais; - Registrar e informar aos trabalhadores. - Esforços devem ser feitos para reduzir o risco, porém os custos de prevenção devem ser cuidadosamente estimados e definidos; - Quando avaliadas e definidas como aplicáveis, as medidas a implementar devem ter definidos seus responsáveis e prazos de conclusão; - Avaliações adicionais devem ser definidas, para estabelecer mais precisamente as medidas de controle a serem melhoradas; - Procedimentos de controle operacional e/ou planos de emergência são necessários. |
| Risco Crítico | - Ações consideradas no Plano de Ação; - O trabalho não deve ser iniciado até que o risco tenha sido reduzido para o nível Moderado; - Provavelmente recursos consideráveis deverão ser alocados para reduzir o risco, o que implica em escalar o plano de ações a níveis mais elevados de responsabilidade; - Quando o trabalho se encontrar em progresso, ação urgente deve ser adotada; - Procedimentos de controle operacional, planos de emergência e objetivos e metas são mandatários. |

De acordo com o levantamento dos dados para execução do PGR, será elaborado um Plano de ação contemplando atividades, metas e prioridades a serem implementadas de forma a eliminar, minimizar ou controlar os riscos ocupacionais.

Caso a tabela indique que para determinado risco não é necessário realizar uma ação específica, mas a empresa venha a receber uma autuação de organismo fiscalizador, ou venha acontecer algum acidente em decorrência do perigo relacionado ao risco, deve-se realizar alguma ação para minimizar esse risco, independente do resultado obtido na tabela.

O plano de ação deve ser amplo e deve atender às reais necessidades de melhoria da empresa, não se prendendo somente às exigências da NR-1.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS E DA EXPOSIÇÃO 
Envolve o monitoramento dos riscos ocupacionais para a determinação da intensidade dos agentes físicos e a concentração dos agentes químicos, visando o dimensionamento da exposição dos trabalhadores.

A avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessária para comprovar o controle da exposição aos agentes identificados no reconhecimento, dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de trabalhadores e subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção.

IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA 
Envolve a adoção de medidas necessárias e suficientes para a eliminação ou redução dos riscos ambientais.

As medidas preventivas serão obrigatórias sempre que for atingido o nível de ação para os agentes físicos e químicos, definido no próximo item, incluindo o monitoramento periódico, informação aos trabalhadores e o controle médico.

O PGR será de abrangência e profundidade gradual às características dos riscos e das necessidades de controle.

Deverão ainda ser propostas medidas necessárias e suficientes para a eliminação, minimização ou controle dos riscos ocupacionais, sempre que for verificada uma ou mais das seguintes situações:

- Riscos potenciais na fase de antecipação;

- Quando forem constatados riscos evidentes a saúde na fase de reconhecimento;

- Quando os resultados das avaliações quantitativas forem superiores aos valores limites previstos na NR-15 ou na American Conference of Governmental Industrial Hygienists - ACGIH;

- Quando, após a avaliação quantitativa dos agentes, for constatada exposição acima dos Níveis de ação, quais sejam: para agentes químicos, metade dos Limites de Tolerância; para ruído, a dose de 0,5;

- Houver evidências de associação, por meio do controle médico da saúde, entre as lesões e os agravos à saúde dos trabalhadores com os riscos e as situações de trabalhos identificados;

- Na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;

- Exigências previstas em Normas Regulamentadoras e nos dispositivos legais determinarem;

- A classificação dos riscos ocupacionais assim determinar.

As medidas de controle a serem implantadas obedecerão a ordem de prioridade:

- Eliminação dos fatores de risco;

- Minimização e controle dos fatores de riscos, com a adoção de medidas de proteção coletiva;

- Minimização e controle dos fatores de riscos, com adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho; e

- Adoção de medidas de proteção individual.

Quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia:

- Medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;

- Utilização de Equipamento de Proteção Individual – EPI.

O emprego do EPI deverá ser adotado de acordo com as determinações da NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual. Vale ressaltar que os EPI que porventura sejam utilizados pelos trabalhadores durante o desenvolvimento das atividades serão mencionados no Anexo 1 – Reconhecimento dos Riscos.

As medidas de controle deverão ser previstas no Plano de Ação, constante do PGR, após consenso com o responsável pela implementação deste programa.

Seguem alguns exemplos de medidas de controle a serem consideradas:

- Substituição do agente agressivo;

- Mudança ou alteração do processo ou operação

- Enclausuramento da fonte;

- Segregação do processo ou operação;

- Modificação de projetos;

- Limitação do tempo de exposição;

- Utilização de equipamento de proteção individual – EPI;

- Outras.

O CONTROLE existente e ou sugerido será apresentado no quadro da avaliação de cada GHE, onde também será mencionada a sua eficácia e o grau de prioridade para ação sugerida.

MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO DO RISCO 
Quando detectada alguma exposição à saúde dos empregados, será comunicado ao Médico do Trabalho coordenador do PCMSO, para as devidas providências. Da mesma forma, toda vez que houver suspeita médica com relação à exposição ambiental, o Médico do Trabalho responsável pelo PCMSO deverá acionar o técnico responsável pelo PGR, para as avaliações e sugestões de controles necessários à eliminação, redução a níveis toleráveis de exposição e/ou aplicação de medidas de proteção aos empregados.

REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS 
Registro: Os registros dos dados serão feitos através de avaliações, levantamentos e monitoramento dos riscos que foram levantados na antecipação das atividades do que os colaboradores possam estar expostos e registrados neste programa; O registro de dados deverá estar sempre disponível aos trabalhadores interessados ou seus representantes e permitir o imediato acesso para as autoridades competentes.

Manutenção: O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado, o histórico de atualizações do Programa de Gerenciamento de Risco – PGR e os documentos que o compõem, devem ser mantidos por um período mínimo de 20 anos ou pelo período estabelecido em normatização específica, os documentais com histórico de revisões devem ser devidamente assinados e datados.

Divulgação: Os empregadores divulgarão aos trabalhadores de maneira apropriada através de meios eletrônicos ou informativos sobre os riscos ocupacionais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos.

PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO DO PGR

O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado.

A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo, o PGR será revisto a cada dois anos ou sempre que necessário quando da ocorrência das seguintes situações:

- Após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;

- Após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;

- Quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;

- Na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;

- Quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.

- Observação: No caso de organizações que possuírem certificação em sistema de gestão de SST, o prazo poderá ser de até 3 (três) anos.

A avaliação do PGR ocorrerá considerando:

- Os agravos à saúde aos trabalhadores envolvidos no PGR. O PCMSO em seu relatório analítico apresenta esses tipos de informação.

- O cumprimento do Plano de ação, suas metas e prioridades (se existente);

- Implementação das Medidas de Controle.

# 15 - Plano de Ação com Metas e Forma de Acompanhamento

O Plano inclui todas as atividades identificadas nas fases de reconhecimento, avaliação dos riscos ou definidas como medidas de prevenção. Os responsáveis e prazos de cada atividade deverão ser definidos em consenso com o responsável pelo estabelecimento ou posto de trabalho.

Após os levantamentos e conclusões, devem ser relacionadas no cronograma em anexo, as metas estabelecidas, bem como o planejamento para o cumprimento destas metas.

# 16 - Relação de Prestação de Serviços a Terceiros

No Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) em prestação de serviços a terceiros, conforme o subitem 1.5.8 da NR-01, o PGR da contratante deve incluir medidas de prevenção para as contratadas que atuem em suas dependências ou locais convencionados. Caso utilize o PGR da contratada, esta deve fornecer o inventário de riscos e o plano de ação. Além disso, ambas devem informar reciprocamente os riscos que possam impactar suas atividades. Quando houver interação entre operações, as medidas de prevenção devem ser definidas em conjunto, sob coordenação da contratante, garantindo um ambiente de trabalho seguro.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
Ressalte-se que os trabalhadores interessados terão o direito de apresentar propostas e receber informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos ocupacionais identificados na execução do PGR.

O empregador deverá garantir que, na ocorrência de riscos ocupacionais nos locais de trabalho que coloquem em situação de grave e iminente risco um ou mais trabalhadores, eles possam interromper de imediato as suas atividades, comunicando o fato ao superior hierárquico direto para as devidas providências.

# 17 - Exames, Discussão do Plano de Ação e Considerações Finais

O principal objetivo deste trabalho foi fornecer dados sobre a exposição ocupacional a que estão sujeitos os trabalhadores.

A responsabilidade técnica do presente documento, que foi confeccionado pelos profissionais assinados ao final, restringe-se exclusivamente às avaliações e recomendações realizadas pelo mesmo, ficando sob inteira responsabilidade da Empresa a implantação e acompanhamento das medidas de proteção.

As Conclusões deste programa referem-se a avaliações de riscos realizadas no ambiente de trabalho, baseadas nas informações (Relação de funcionários, descritivos de funções, descrição dos métodos de trabalhos) prestadas pela empresa. Caberá a ela sempre informar situações como mudanças de processo, equipamentos, ferramentas de trabalho, arranjo físico ou outras situações possam gerar riscos aos trabalhadores, solicitando nova avaliação dos agentes citados neste programa.

# 18 - Assinatura

Rio de Janeiro, xx de xxxxxxx de xxxx.

| Coordenação Técnica | Implementação do PGR |
| --- | --- |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx Engenheiro de Segurança do Trabalho CREA/RJ: xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Engenheiro de Segurança do Trabalho |

# 19 - Índice de Anexos

| Anexos | Título | Data da Inclusão |
| --- | --- | --- |
| A | Inventário de Riscos Ocupacionais | xx/xx/xxxx |
| B | Descrição das Medidas de Prevenção Implementadas | xx/xx/xxxx |
| C | Plano de Ação (Medidas de Prevenção Introduzidas, Aprimoradas ou Mantidas) | xx/xx/xxxx |
| D | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica | xx/xx/xxxx |

## ANEXO A:
INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS

| GHE 01 - Descrição do Ambiente |  |
| --- | --- |
| Descrição sucinta do processo produtivo do GHE |  |
| Observações sobre o GHE |  |
| Setor | Descrição do Ambiente de Trabalho |

| GHE 01 - Descrição de Atividade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Setor | Função | Descrição da Atividade | Total de Trabalhadores |

| GHE 01 - Reconhecimento dos Riscos Ocupacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análise dos Perigos |  |  |  |  |  | Monitoramento das Exposições |  |  |  | Avaliação do Risco |  |  |
| Tipo de Agente | Descrição do Agente | Perigo | Meio de Propagação | Possíveis lesões e agravos à Saúde | Fontes ou Circunstâncias | Tipo de Avaliação | Intensidade/ Concentração | Limite de Tolerância | Unidade de Medida | Severidade | Probabilidade | Classificação de Risco |

## ANEXO B:
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPLEMENTADAS

| Medidas de Prevenção Implantadas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GHE | Descrição Agente de Risco | Descrição das Medidas de Controle Administrativas e/ou Engenharia | EPC | EPI | C.A |

## ANEXO C:
PLANO DE AÇÃO
(MEDIDAS DE PREVENÇÃO INTRODUZIDAS E APRIMORADAS)

| Plano de Ação |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GHE | Perigo ou Fator de Risco Ocupacional | Prioridade | Medidas de Prevenção/Ação | Responsável pela Ação | Acompanhamentos das Medidas de Prevenção | Status |

## ANEXO D:
ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA